% Hodgkin-Huxley Model Simulation of Action Potential

% Parameters initialization

C = 1.0; % Membrane capacitance per unit area (µF/cm^2)

gNabar = 120; % Maximum Na+ conductance (µA/mV/cm^2)

gKbar = 36; % Maximum K+ conductance (µA/mV/cm^2)

gLbar = 0.3; % Leakage conductance (µA/mV/cm^2)

ENa = 45; % Na+ equilibrium potential (mV)

EK = -82; % K+ equilibrium potential (mV)

EL = -59; % Leakage reversal potential (mV)

dt = 0.01; % Time step (ms)

tmax = 50; % Experiment duration (ms)

klokmax = ceil(tmax/dt); % Total number of time steps

vhold = -70; % Resting potential (mV)

vstart = vhold + 15; % Voltage after shock (mV)

t1p = 10; % Time of second shock (ms)

t2p = t1p + 1; % Duration (ms)

ip = 15; % Applied current (µA)

% Initializing variables

v = vhold;

t = 0;

m = alpham(v)/(alpham(v) + betam(v));

h = alphah(v)/(alphah(v) + betah(v));

n = alphan(v)/(alphan(v) + betan(v));

mhn_plot = zeros(3, klokmax);

v_plot = zeros(1, klokmax);

t_plot = zeros(1, klokmax);

% Simulating the Hodgkin-Huxley model

for klok = 1:klokmax

t = (klok - 1) * dt;

% Current injection

if t >= 0 && t < dt

v = vstart;

elseif t >= t1p && t < t2p

v = v + ip * dt / C;

end

% Update gating variables

m = m + dt * (alpham(v) * (1 - m) - betam(v) * m);

h = h + dt * (alphah(v) * (1 - h) - betah(v) * h);

n = n + dt * (alphan(v) * (1 - n) - betan(v) * n);

% Calculate conductances

gNa = gNabar * m^3 * h;

gK = gKbar * n^4;

gL = gLbar;

% Membrane potential update

INa = gNa * (v - ENa);

IK = gK * (v - EK);

IL = gL * (v - EL);

dv = (-INa - IK - IL) / C;

v = v + dt * dv;

% Storing values for plotting

v_plot(klok) = v;

t_plot(klok) = t;

mhn_plot(:, klok) = [m; h; n];

end

% Plotting results

figure;

subplot(2,1,1);

plot(t_plot, v_plot, 'b', 'LineWidth', 1.5);

title('Action Potential Dynamics');

xlabel('Time (ms)');

ylabel('Membrane Potential (mV)');

legend('Membrane Voltage');

grid on;

subplot(2,1,2);

plot(t_plot, mhn_plot(1,:), 'r', t_plot, mhn_plot(2,:), 'g', t_plot, mhn_plot(3,:), 'b', 'LineWidth', 1.5);

title('Ion Channel Gating Variables');

xlabel('Time (ms)');

ylabel('Gating Variables');

legend('m gates', 'h gates', 'n gates');

grid on;

% Functions for alpha and beta values

function a = alphah(v)

theta = (v + 70) / 20;

a = 0.07 * exp(-theta);

end

function a = betah(v)

theta = (v + 40) / 10;

a = 1.0 / (1 + exp(-theta));

end

function a = alpham(v)

theta = (v + 45) / 10;

if theta == 0

a = 1.0;

else

a = theta / (1 - exp(-theta));

end

end

function a = betam(v)

theta = (v + 50) / 18;

a = 4.0 * exp(-theta);

end

function a = alphan(v)

theta = (v + 60) / 10;

if theta == 0

a = 0.1;

else

a = 0.1 * theta / (1 - exp(-theta));

end

end

function a = betan(v)

theta = (v + 70) / 80;

a = 0.125 * exp(-theta);

end